中国科学院昆明动物研究所

危险化学品管理与使用应急预案

一、危险化学品暂存库事故应急救援方案

（一）事故应急救援基本任务

1.控制危险源。

2.抢救受害人员。

3.做好现场清理，消除危害后果。

- 应急救援小组成员

组  长：黄京飞

副组长：廖雷青

组  员：张越，张再红，笪田田，藏建

- 事故应急救援方法

现场配备的灭火器具有灭火器、灭火毯、沙桶、水桶，防毒面罩等，水源在附近，发生危险化学品事故应第一时间报告主管部门并采取以下应对措施：

1.溢出或泄漏处理

1.1 检查库房通风，打开窗户和换气扇。

1.2泄漏物及时用沙土、水泥覆盖，使泄漏物得到安全可靠的处置。

2.火灾控制

针对每一类化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法。

2.1毒害品、腐蚀品（低压水流或雾状水，浓硫酸用CO2、干粉灭火器）

毒害品主要经口吸入蒸气或通过皮肤接触引起人体中毒，腐蚀品经皮肤接触使人体形成化学灼伤。毒害品、腐蚀品有些本身能着火，有的本身并不着火，但与其他可燃物品接触后能着火。

2.1.1灭火人员必须佩戴防护面具。

2.1.2应尽量使用低压水流或雾状水，避免腐蚀品、毒害品溅出。遇酸类或碱类腐蚀品最好调制相应的中和剂稀释中和。

2.1.3浓硫酸遇水能放出大量的热，会导致沸腾飞溅。浓硫酸数量不多时，可用大量低压水快速扑救。如果浓硫酸量很大，应先用二氧化碳、干粉等灭火，然后再把着火物品与浓硫酸分开。

2.2 爆炸物品（一般用吊射水流）

这类物品受摩擦、撞击、震动、高温等外界因素激发，极易发生爆炸，遇明火则更危险。

2.2.1迅速判断和查明再次发生爆炸的可能性和危险性，紧紧抓住爆炸后和再次发生爆炸之前的有利时机，采取一切可能的措施，全力制止再次爆炸的发生。

2.2.2切忌用沙土盖压，以免增强爆炸物品爆炸时的威力。

2.2.3扑救爆炸物品堆垛时，水流应采用吊射，避免强力水流直接冲击堆垛，以免堆垛倒塌引起再次爆炸。

2.2.4灭火人员应尽量利用现场现成的掩蔽体或尽量采用卧姿等低姿射水，尽可能地采取自我保护措施。

2.3 易燃固体、易燃物品（一般用水或灭火器）

一般都可用水或泡沫扑救，相对其他种类的化学危险物品而言是比较容易扑救的，只要控制住燃烧范围，逐步扑灭即可。但也有少数易燃固体、自燃物品的扑救方法比较特殊。

2.3.1  2,4-二硝基苯甲醚、二硝基萘、萘等是能升华的易燃固体，受热发出易燃蒸气。在扑救过程中应不时向燃烧区域上空及周围喷射雾状水，并用水浇灭燃烧区域及其周围的一切火源。

2.3.2黄磷是自燃点很低在空气中能很快氧化升温并自燃的自燃物品。对着火的黄磷应用低压水或雾状水扑救。高压直流水冲击能引起黄磷飞溅，导致灾害扩大。对磷块和冷却后已固化的黄磷，应用钳子钳入贮水容器中。来不及钳时可先用砂土掩盖，但应作好标记，等火势扑灭后，再逐步集中到储水容器中。

2.3.3少数易燃固体和自燃物品不能用水和泡沫扑救，如三硫化二磷、铝粉、烷基铝、保险粉等，宜选用干砂和不用压力喷射的干粉扑救。

2.4 易燃液体（可用干粉灭火器）

易燃液体有比重和水溶性等涉及能否用水和普通泡沫扑救的问题以及危险性很大的沸溢和喷溅问题，因此，一般应采用以下基本对策。

2.4.1 及时了解和掌握着火液体的品名、比重、水熔性、以及有无毒害、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性，以便采取相应的灭火和防护措施。

2.4.2小面积（一般50m2以内）液体火灾，一般可用雾状水扑灭，用干粉、二氧化碳灭火一般更有效。

2.4.3比水轻又不溶于水的液体（如汽油、苯等），用直流水、雾状水灭火往往无效，可用干粉灭火器灭火。

2.4.4比水重又不溶于水的液体（如二氧化碳）起火时可用水扑救，水能覆盖在液面上灭火，也可用干粉灭火器灭火。

2.4.5 具有水溶性的液体（如醇类、酮类等），虽然从理论上讲能用水稀释扑救，但用此法要使液体闪点消失，水必须在溶液中占很大的比例。这不仅需要大量的水，也容易使液体溢出流淌，而普通泡沫又会受到水溶性液体的破坏（如果普通泡沫强度加大，可以减弱火势），因此，最好用抗溶性泡沫扑救，可以用干粉灭火器灭火。

2.5 遇湿易燃物品（非固体用干粉灭火器，固体用水泥、干砂）

遇湿易燃物品能与潮湿和水发生化学反应，产生可燃气体和热量，有时即使没有明火也能自动着火或爆炸，如金属钾、钠以及三乙基铝(液态)等。

遇湿易燃物品由于其发生火灾时的灭火措施特殊，在储存时要求分库或隔离分堆单独储存。

2.5.2如果只有极少量（一般50g以内）遇湿易燃物品，则不管是否与其他物品混存，仍可用大量的水或泡沫扑救。短时间内可能会使火势增大，但少量遇湿易燃物品燃尽后，火势很快就会熄灭或减少。

2.5.3如果遇湿易燃物品数量较多，且未与其他物品混存，则绝对禁止用水或泡沫、酸碱等湿性灭火剂扑救。

- 非固体遇湿易燃物品可用干粉、二氧化碳、卤代烷灭火器扑救。

- 固体类遇湿易燃物品（金属钾、钠、铝、镁等）可用水泥、干砂、干粉、硅藻土和蛭石等覆盖。对遇湿易燃物品中的粉尘如镁粉、铝粉等，切忌喷射有压力的灭火剂，以防止将粉尘吹扬起来，与空气形成爆炸性混合物而导致爆炸发生。

2.5.4如果其他物品火灾威胁到相邻的较多遇湿易燃物品，应先用油布或塑料膜等其他防水布将遇湿易燃物品遮盖好，然后再在上面盖上棉被并淋上水。

2.6氧化剂和有机过氧化物（大量用水）

氧化剂和有机过氧化物具有较强的氧化性能，遇酸碱、潮湿、强热、摩擦、冲击或与易燃物、还原剂等接触，能发生分解反应，并引起燃烧或爆炸。常见的氧化剂和有机过氧化物有：硝酸盐类、氯的含氧酸及其盐类、高猛酸盐类、银、铝催化剂、过氧化钾、过氧化钠等。

2.6.1采用淹浸灭火。由于氧化剂和过氧化物着火或被卷入火中时，会放出氧，加剧火势。即使在惰性气体中，燃烧仍能继续。因此无论是采取封闭，还是用蒸气、二氧化碳及其它惰性气体灭火都是无效的。如使用少量的水灭火，还会引起过氧化物的剧烈反应。因此，使用大量的水或用水淹浸灭火，才是控制和熄灭氧化剂火灾的最为有效的方法。

2.6.2对于少数活泼金属氧化剂则忌用水，可采用干粉等其它灭火剂施救。

二、科研生产危化品应急预案

- 可能事故及其危险、危害程度（范围）预测

1.1使用过程中存在的事故及其危险、危害程度

进行危险化学品使用时，工作人员不严格执行安全使用操作规程（不对危险货物进行轻拿、轻放，不对危险货物进行摆放，不对危险化学品使用进行严格监管，不对使用场所进行清理，不防止无关人员进入使用地点；使用危险化学品前后，工作人员不对所使用危险化学品进行安全检查等）。造成危险、危害程度（范围）：发生泄漏、火灾、爆炸，造成人员中毒、人员灼伤、人员伤亡、财产损失、环境污染等。危险、危害程度（范围）大小由危险化学品使用数量大小、发生事故地点位置而决定。

根据自身使用方式，所存在的危险因素主要是内部安全管理方面、人员安全意识方面、人员及工作场所安全防护方面，工作人员必须严格执行各项安全管理制度，深抓内部安全管理。

1.2主要危险目标的确定及分布

昆明动物研究所分散于各实验室的部分危险化学品主要集中放置于铁皮储存柜内，主要包括易燃液体、腐蚀品（酸性腐蚀品、碱性腐蚀品）、氧化剂（无机氧化剂、有机氧化剂）、毒害品、剧毒品等。

主要分布房间：

老园区：主楼：201, 301,316, 317，319,320,502，508，511,512,613, 614,618,标本馆,

辅助楼：207，407

2号楼1楼仓库

西南园区：334, 401, 418,421,427, 442, 502，514,

花红洞园区：GLP中心

2.危险化学品使用应急救援措施

中国科学院昆明动物研究所储存、使用危险化学品种类较多，下面只列举了一些部分应急救援措施。研究所在进行危险化学品采购时会严格向供货方索要不同种类的危险化学品试剂的安全技术说明书，研究所将对储存的危险化学品试剂的安全技术说明书进行存档保留，并由使用课题组制定相应的应急预案，应急救援人员要熟悉应急措施。

2.1易燃液体泄漏应急救援措施

如实验过程中发现小量泄漏，可用沙土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

立即准备好相应的干粉灭火器材，随时准备进行灭火，防止发生火灾。

如事态不可控，应迅速报告应急救援组处置。

2.2易燃液体发生火灾应急救援措施

如遇易燃液体发生火灾，在事态可控情况下，可使用就近可取灭火剂灭火：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、沙土。用水灭火无效。

如事态不可控，应迅速报告应急救援组处置。

2.3碱性腐蚀品应急救援措施

1）急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟，就医。

眼睛接触：立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

食入：误服者用水簌口，给饮牛奶或蛋清，就医。

2）灭火方法

灭火方法用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。

3）泄漏应急处理

发现泄漏人员迅速通知值班人员，值班人员接到报告后迅速发出警报，指挥人员在办公楼前迅速组织应急处理人员赶往现场进行处理。

小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：收集回收或环保部门指定的危化品处理中心处置。

在泄漏现场灭火作战组立即准备好相应的干粉灭火器材，随时准备进行灭火，防止发生火灾；

后勤保障及医疗救护组迅速撤离泄漏污染区人员至安全区；

警戒、疏散组进行警戒隔离，严格限制出入；

应急处理人员戴防毒面具（注意防毒面具使用时间，注意定期更换），穿防酸碱服。

4）防护措施

呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩带自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩带氧气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，沐浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

2.4酸性腐蚀品应急救援措施

1）急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟，就医。

眼睛接触：立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

食入：误服者用水簌口，给饮牛奶或蛋清，就医。

2）灭火方法

灭火方法（硫酸）：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。

灭火方法（盐酸）：消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服。用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。

3）泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或环保部门指定的危化品处理中心处置。

4）防护措施

呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩带自吸式过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩带氧气呼吸器。

眼镜防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，沐浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

2.5毒害品应急救援措施

发现泄漏人员迅速通知值班人员，值班人员接到报告后迅速发出警报，指挥人员在办公楼前迅速组织应急处理人员赶往现场进行处理。

1）急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水冲洗。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困

难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸，就医。

食入：误服者用0．1％亚铁氰化钾或硫代硫酸钠洗胃，给饮牛奶或蛋清，就医。

- 灭火方法

灭火方法：火场周围可用的灭火介质。

- 泄漏应急处理

戴好防毒面具和手套。用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或移交环保部门指定危化品处理中心处理。

- 防护措施

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴防尘口罩。

眼睛防护：可采用安全面罩。

防护服：穿工作服。

手防护：必要时带防护手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。

2.6手提干粉灭火器灭火方法

灭火时，可在距燃烧处5米左右，放下灭火器，应选择在上风方向喷射，当干粉喷出后，迅速对准火焰根部喷射。

使用的干粉灭火器是内置储气瓶式的或是储压式的，操作者应先将开启把上的保险销拔下，然后打开灭火器进行喷射灭火。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器，在使用时，应始终压下压把，不能放开，否则会中断喷射，

干粉灭火器扑救易燃液体火灾时，应对准火焰根部喷射，如被扑救的液体呈流淌燃烧时，应对准根部，边移动边左右扫射，直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧，使用者应对准火焰根部左右晃动扫射，使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表明；当火焰被赶出容器时，使用者仍应继续喷射，直至将火焰全部扑灭。

在扑救容器内可燃液体火灾时，应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射，防止喷射的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势，造成灭火困难。

中国科学院昆明动物研究所

2015年9月15日